จะเห็นว่า

- มีแค่ VLAN 1

- ทุกพอร์ตอยู่ VLAN 1

ทดสอบ Ping

ให้ลอง Ping

- PC1 → PC4 ✅

- PC2 → PC5 ✅

- PC3 → PC6 ✅

จะ Ping ได้ เพราะทุกพอร์ตยังอยู่ VLAN 1

แต่

- PC1 → PC2 ❌

- PC1 → PC3 ❌

เพราะ IP อยู่คนละ Network

### คำถาม 1: What benefits can VLANs provide to the network?

### คำตอบ:

### VLAN ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย ลดปริมาณการส่งข้อมูลแบบ Broadcast ที่ไม่จำเป็น และทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้น โดยสามารถแบ่งอุปกรณ์ออกเป็นกลุ่มตามการใช้งานได้ แม้ว่าจะเชื่อมต่ออยู่กับสวิตช์ตัวเดียวกันก็ตาม

สร้าง VLAN บน S1 S2 และ S3

คำถาม 2: Which command will only display the VLAN name, status, and associated ports on a switch?

คำตอบ:

show vlan brief

กำหนด VLAN ให้พอร์ต

ใน S3 กำหนดเหมือนกับ S2 แต่เพิ่ม เพิ่ม Voice VLAN ด้วย

ทดสอบ ping จาก PC4 -> PC1

## คำถาม 3: Although the access ports are assigned to the appropriate VLANs, were the pings successful? Explain.

คำตอบ:

ไม่สำเร็จ เนื่องจากลิงก์ที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ยังคงเป็น Access Port ที่อยู่ใน VLAN 1 ทำให้ข้อมูลของ VLAN อื่นไม่สามารถส่งผ่านระหว่างสวิตช์ได้ จึงไม่สามารถสื่อสารกันข้ามสวิตช์ได้

### คำตอบ 4: What could be done to resolve this issue?

คำตอบ:

ควรกำหนดพอร์ตที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ให้เป็น Trunk Port เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลของหลาย VLAN ผ่านลิงก์เดียวกันได้ ส่งผลให้อุปกรณ์ที่อยู่ใน VLAN เดียวกันแต่เชื่อมต่อคนละสวิตช์สามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ